LOYIHA TAVSIFI

"SMART LOCK" — AQLLI KIRISH NAZORAT TIZIMI

Yo'nalish: Sun'iy intellekt va IT

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. MUAMMO VA UNING DOLZARBLIGI

Bugungi kunda ko'plab ta'lim muassasalari, yotoqxonalar, laboratoriyalar va ofislarda xavfsizlik tizimi an'anaviy mexanik kalitlarga asoslangan. Ushbu yondashuv bir qator jiddiy kamchiliklarga ega:

Kalit yo'qolishi yoki nusxa olinishi natijasida xavfsizlik tahdidlari paydo bo'ladi.

Eshikka kim va qachon kirganligini kuzatib bo'lmaydi.

Ruxsatsiz kirishni aniqlash imkoni mavjud emas.

Bir nechta xodim yoki talaba uchun kalit boshqaruvi qiyin va xarajatli.

Ushbu muammolarni hal qilish maqsadida zamonaviy texnologiyalarga — NFC (yaqin maydon aloqasi) va bulut hisoblash (cloud computing) — asoslangan aqlli kirish nazorat tizimi ishlab chiqildi.

2. LOYIHA MAQSADI

Loyihaning asosiy maqsadi — yotoqxonalar, o'quv xonalari va ofislar uchun iqtisodiy samarali, qulay va xavfsiz aqlli kirish nazorat tizimini yaratishdir. Tizim quyidagilarni ta'minlaydi:

NFC texnologiyasi orqali eshikni tezkor va xavfsiz ochish.

Har bir kirish holati (kim, qaysi qurilma, qachon) bulut serverida avtomatik saqlanishi.

Web interfeys orqali istalgan joydan real vaqtda monitoring qilish.

Ruxsatsiz kartalar uchun signal (buzzer) va chiroq (LED) orqali ogohlantirishlar.

3. TEXNIK TAVSIF VA ISHLASH TAMOYILI

Loyiha uch qismdan iborat yaxlit tizimni tashkil etadi: apparat qism, dasturiy ta'minot va bulut server.

3.1. Apparat qism

ESP32 mikrokontrolleri:

WiFi orqali internet ulanishi va serverga ma'lumot yuborish vazifasini bajaradi.

PN532 NFC moduli:

Mifare Classic karta o'qish, shifrlangan kalit tekshirish (maxsus 6-baytlik kalit).

Rele moduli:

Elektron qulf (elektromagnit yoki elektr qulfini) boshqarish.

LED indikatorlar (yashil/qizil) va buzzer:

Muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz kirish holatlari uchun vizual va ovozli signallar.

3.2. Dasturiy ta'minot (Qurilma)

Qurilma Arduino (C++) tilida yozilgan. Ishlash algoritmi:

1. NFC kartasi skannerga yaqinlashtirilganda, karta UID si o'qiladi.

2. Maxsus shifrlangan kalit orqali autentifikatsiya amalga oshiriladi.

3. Karta ma'lumot bloki (ism, familiya, ruxsat belgisi) tekshiriladi.

4. Ruxsat mavjud bo'lsa: rele va yashil LED yoqiladi, eshik 3 soniya ochiq turadi.

5. Ma'lumot HTTP POST so'rov orqali bulut serveriga JSON formatida yuboriladi.

6. Ruxsat yo'q bo'lsa: qizil LED va buzzer 2 soniya ishlaydi.

3.3. Bulut server (Backend)

Server Python Flask framework asosida ishlab chiqilgan va PythonAnywhere platformasida 24/7 ishlab turadi.

SQLite ma'lumotlar bazasida kirish yozuvlari (ism, familiya, qurilma nomi, vaqt, sana) saqlanadi.

REST API orqali ESP32 qurilmalaridan ma'lumot qabul qilinadi.

Ko'p qurilmali qo'llab-quvvatlash — bitta server orqali bir nechta eshikni boshqarish.

3.4. Web monitoring paneli

Server ichida o'rnatilgan zamonaviy web interfeys quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Dashboard — umumiy statistika (bugungi kirish soni, faol qurilmalar, oxirgi faoliyat).

Kalendar ko'rinishi — yil, oy, kun bo'yicha kirish tarixini ko'rish.

Qurilmalar ro'yxati — ESP32 qurilmalarini qo'shish va boshqarish.

Barcha kirish yozuvlari — filtrlash va qidirish imkoniyati bilan.

Real vaqt yangilanishi — har 5 soniyada avtomatik ma'lumot yangilanadi.

4. TIZIM ARXITEKTURASI

| Qism | Texnologiya | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| Apparat | ESP32 + PN532 NFC moduli | Karta o'qish, WiFi, rele, LED, buzzer boshqaruvi |
| Qurilma dasturi | Arduino (C++) | Autentifikatsiya, server bilan aloqa |
| Backend server | Python Flask + SQLite | Ma'lumot saqlash, REST API |
| Web interfeys | HTML / CSS / JavaScript | Real vaqt monitoring, hisobotlar |

5. INNOVATSION AFZALLIKLAR

Maxsus shifrlash:

Standart NFC kalitlari o'rniga maxsus 6-baytlik kalit ishlatiladi, bu ruxsatsiz o'qishni oldini oladi.

Iqtisodiy samaradorlik:

ESP32 va PN532 moduli arzon narxli komponentlar bo'lib, tizim narxi an'anaviy kirish tizimlaridan sezilarli past.

Ko'p qurilmali boshqaruv:

Bitta bulut server orqali cheksiz miqdordagi eshik qurilmalarini boshqarish mumkin.

Kengaytiriluvchi arxitektura:

Tizimga biometrik qurilmalar (barmoq izi, yuz tanish) va mobil ilova qo'shish imkoni mavjud.

Ochiq API:

REST API boshqa tizimlar (HR, talaba axborot tizimi) bilan integratsiya qilish imkonini beradi.

6. QO'LLANISH SOHALARI

Talabalar yotoqxonalari — xona kirish nazorati va davomat hisobi.

Universitetlar laboratoriyalari — xavfsiz kirish boshqaruvi.

Ofislar va ishlab chiqarish korxonalari — xodimlar kirishini nazorat qilish.

Maktablar va litseylar — o'quvchilar davomat tizimi.

Shifoxona bo'limlari — bemorlar va xodimlar kirishini boshqarish.

7. XULOSA

"Smart Lock" loyihasi zamonaviy NFC texnologiyasi, mikrokontrollerlar va bulut hisoblash texnologiyalarini birlashtirgan innovatsion aqlli kirish nazorat tizimidir. Tizim real sinovlarda muvaffaqiyatli ishlab chiqqan va amaliy qo'llanish uchun tayyor holatda.

Loyiha "Sun'iy intellekt va IT" yo'nalishi bo'yicha respublika tanlovida ishtirok etishga munosib, chunki u apparat va dasturiy ta'minotni o'zida birlashtirgan, real hayotiy muammoni hal qiluvchi va iqtisodiy jihatdan samarali yechimni taqdim etadi.